1.肌电传感器项目设计需求介绍

基于生理信号（脑电、肌电）、惯性系统等多源信息融合的人机交互应用与研究，越来越成为康复、助残等服务型机器人领域的研究趋势与热点问题。但是其中的关键性技术，如肌电信号传感器，严重制约着康复机器人的普及应用，因此提出对肌电信号传感器设计的需求。

2.功能性电刺激系统项目

功能性电刺激（functional electrical stimulation，FES）作为一种神经接口技术，因其操作简单、对患者损伤小，而成为目前康复领域的一个研究热点。可通过预先设定的程序来刺激一组或多组肌肉，诱发肌肉运动或模拟正常的自主运动，以达到改善或恢复被刺激肌肉或肌群功能的目的。而目前的大多数FES康复系统尚存在智能化低，便携性差等缺点，无法达到精准有效康复效果。因此，提出了功能性电刺激系统的设计需求。

3.腔镜手术机器人的精准控制方法研究

危害人类健康的疾病多发生在人体腔道内，临床中医生通常借助于内窥镜，在可视条件下完成抓取、切割、缝合等手术操作，达到疾病治疗的目的。由于这些临床操作的对象是人体组织，具有高风险性，因此对于操作精度要求很高。本项目将在研究组腔镜手术机器人的系统平台上，研究主从式手术机器人的精准控制方法，具体包括：研究主端人机交互设备与从端腔镜手术机器人工作空间及自由度的映射方法，实现主从端异构条件下的操作指令传递；研究缝合、打结等手术任务的空间轨迹描述方法，实现对手术操作的分解与表达；研究腔镜手术机器人的精准实时控制方法，保证手术机器人定位准确且具有高的时效性。通过本项目的研究，能够让项目承担人熟悉和掌握腔镜手术机器人控制的整体框架，并在此基础上能够针对特定的手术任务深入分析和研究精准控制的实现方法。

4.移动机器人智能控制系统设计

路径规划研究是机器人研究领域中的一个重要分支，也是机器人导航中最重要的任务之一。针对二维环境下的机器人的轨迹规划问题，项目拟提出一种基于动态运动基元（DMPs）的路径规划方法，并利用该方法对机械臂的末端轨迹进行控制。其主要思想是利用一个指定的、稳定行为的动态系统与加入的其它项来使得其能够跟踪一些感兴趣的轨迹。具体的研究思路如下：首先通过示教的方法，提供机械臂的想要的运动轨迹，并将其作为DMPs算法的学习样本。在此基础上，通过参数优化方法，训练获得DMPs算法的模型参数，从而实现路径跟踪。

本项目拟采用带有操作空间控制器（OSC）的三连杆臂模型作为实验验证平台。在Python中，利用DMPs算法实现机械臂末端书写数字或字母的仿真，从而验证其可行性。

5.六自由度机械臂轨迹规划方法研究

随着社会科技水平的发展，机器人应用水平几乎成为了衡量一个国家自动化水平的重要标志，而机械臂是机器人系统的典型代表。因此，对于机械臂的研究，变得尤为重要。针对六自由度机械臂的无障碍的运动轨迹的规划，提出了与机器人运动相关的正运动学和逆运动学的方法。采用已知的实物机械臂的初始位姿和相应的关节角及相关参数，遵循D-H法建立六自由度机械臂关节的坐标系，建立D-H模型。建立适于该机械臂的运动学方程，通过实例仿真点到点的运动轨迹,任意选取机械臂最终运行的关节角，运用Matlab软件中的Robotics工具箱仿真方法验证正运动学和逆运动学方式得到的结果是否一致。通过理论推导得到的结果通过仿真验证，再通过Matlab软件中的Robotics工具箱仿真得到相应关节角时的机械臂的模型及相关的参数、矩阵和关节在三维空间，以及三个平面内的工作空间，最终得出机械臂在初始点与终点之间的末端执行器的运动轨迹，完成该论文。

6.皮肤的太赫兹成像探测技术研究

近年来，由于电磁辐射增多等因素导致了癌症发病率逐年攀升，其中皮肤癌等恶性肿瘤疾病对社会的危害尤为严重。在当前的医疗条件下，皮肤癌的检测主要依赖医生经验和切片观察，无法提早诊断癌变信息，导致了过高的死亡率，因此对皮肤癌的早期诊断是学术界的迫切需求。

太赫兹成像技术是信息科学领域的前沿热点。太赫兹波处于水、DNA、氨基酸等物质的特征吸收谱内，可以更为准确的获得这些重要生物物质的含量变化，可望实现对癌变组织的提早诊断。利用太赫兹波对皮肤进行成像探测研究,将有可能为皮肤类疾病的诊治提供革命性的手段。

本项目我们拟从皮肤样品入手，从非侵入式检测的需求出发，通过采用基于电子学的成像及光谱探测方法，分析皮肤组织结构及病变组织的特征尺度、物质特性对太赫兹波的反馈响应规律，开发皮肤的太赫兹二维高分辨成像及皮下探测技术，为未来可能的医疗应用扫清障碍、提供新的技术手段。

7.77GHz微带天线阵列综合与旁瓣抑制算法研究

单片微波集成电路技术的发展，为传感器射频前端的自主研发设计提供了途径和方法。77GHz频段是毫米波雷达主要的工作频段，也是民用小型化雷达发展方向。天线设计需要考虑增益、波束宽度、旁瓣电平以及辐射方向图等性能指标，阵列综合与旁瓣抑制算法是天线仿真设计的重要依据。本项目将重点研究最小均方误差准则的自适应阵列综合与旁瓣峰值控制算法，通过阵列综合与旁瓣抑制算法使主波束指向期望方向，并使副瓣电平达到期望值。根据研究成果，指导天线设计，并通过HFSS对天线模型进行仿真。仿真过程中重点分析77GHz毫米波频段微带天线面波损耗、馈线损耗、杂散辐射、互耦影响等因素对天线性能的影响。本项目将实现77GHz微带天线设计、仿真、优化的整个过程，为开展77GHz毫米波雷达系统研究奠定基础。

8.基于视觉引导的机器人控制方法研究

工业机器人不仅要与已知定义了的外部环境进行交互，而且有可能面临变化未知的外部环境。从外部环境中感知、学习和判断是机器人智能化关键。在给机器人赋予视觉功能，建立机器人手眼之间的协调关系后，工业机器人可由视觉系统信息引导去完成任务，使机器人更加具有自主适应能力。这是使机器人走向智能化的一个重要的里程碑。在完成内、外参数的标定后，视觉系统可处理图像并提取、解析图像中的有效信息。通过手眼标定技术可将视觉系统的坐标系和机器人坐标系建立起一定关系，这样视觉系统的图像信息完成了在机器人坐标系中定位。标定到机器人坐标系的图像坐标信息可由总线技术通过接口传送到工业机器人控制系统，由此引导机器人完成抓取，涂胶，焊接和打磨等任务。基于视觉引导的机器人定位技术的应用可适应柔性制造的需求，实现对不同生产对象的适应能力，节省了人力资源，大大地提高了装配环节的生产效率。

9.基于复合视觉系统的空间信息构建方法研究

本课题拟建立高效协调工作的单双目复合视觉系统，通过双目视觉系统获取大视场信息并建立视场的三维信息模型，通过单目视觉系统获取目标信息，实现复合视觉系统的空间建模。基于两个位置相对固定的摄像机双目立体视觉测量，可同时获取场景图像并计算出图像中同名点的视差，通过多组相机的应用可拟合出视场内三维模型轴线的空间信息，获得被测物体的三维立体信息。基于线结构光视觉测量方法的单目视觉系统可采集空间模型表面的二维曲线的图像特征，通过解算获得被测曲线的三维信息。单双目视觉测量系统坐标系的统一便可实现视场内三维模型的所有特征点及轴线在复合视觉系统的定位。单双目复合视觉系统的空间建模技术可被广泛地应用到机器人装配及机床加工等领域，可完成零部件外形识别和定位，实现了装配和加工过程的智能化和柔性化，提高了生产效率。10.工件自动识别与定位

背景：主要应用领域包括自动化装配和表面加工。比如，装配之前需要视觉系统先识别和定位工件，然后机器人执行抓取和放置动作。又如，自动化喷涂之前，也需要先识别工件的型号，并给出姿态信息。此外，该技术还可以推广应用到服务机器人。简单地讲，3D工件识别与定位是工业自动化的核心技术之一，也是许多智能装配需要突破的关键技术，非常重要。

现状：目前，关于3D目标识别与定位(Object recognition and pose estimation)的研究非常广泛，有大量的文献出版。但是，该问题始终没有得到较好的解决，特别得在工业应用方面，还存在许多实际问题，比如鲁棒性、精度、效率等。

要求：要求采用微软的kinect传感器获取工件的深度信息，通过与工件的3D CAD数模进行匹配，实现工件的识别与定位。编程语言要求采用C/C++语言。编程软件可以使用Visual C++ 2010或者2008。再与OpenCV和Point Cloud Library等工具包配合使用。也可以使用Matlab软件进行编程实现。识别率达到95%以上。

11.机器人化装备技术

近年来，随着装备制造业的飞速发展，对装备制造过程自动化提出了越来越高的要求。尤其是在高铁机车和飞机等大型装备的装配制造过程中，需要对许多大型零部件进行快速准确的吊装。目前对大件的吊装主要采用桥式起重机，该装备用于大件装配主要存在以下问题：吊装稳定性差，难于准确定位；吊装速度慢，难于消除吊运过程的工件惯性影响；主要依靠人工操作，难于实现自动化作业。

基于并联柔索的吊装机器人属于机器人化装备，具备了机器人的作业精度高、作业速度快及易于实现自动化作业等特点，在大件自动化装配领域有着很好的应用前景。在过去的20多年中，以美国国家标准与技术研究所（NIST）为代表的多家机构已经开始尝试将该项技术应用于重在吊运，但是受限于行业需求的迫切性不够强烈和该类机器人对大基座空间的需求，该项技术在制造业生产领域还没有较为成熟的应用实例。

因此，本项目面向我国提升装备制造业能力的背景，针对大型装备装配制造过程自动化需求，提出研制基于并联柔索吊装机器人技术的课题。拟通过机构构型的研究与设计，实现小基座尺度的较大范围六自由度运动能力；拟通过关键结构设计，提高机器人的结构精度，实现高精度作业。

12.彩色3D打印机软件

项目针对教育、文化创意、消费品等领域的需求，基于目前广泛应用的低成本的熔融沉积成型技术（FDM），融合软件开发技术，开发自调整智能控制，全彩色分层切片与底层控制，高色彩表面吸附材料等关键技术，开发一种适用于多材质、智能化的低成本FDM全彩色3D打印机软件。

研究内容：软件：研制1套全彩分层切片软件，支持多种扫描轨迹填充策略，具有常规软件相当的计算效率；1套底层控制软件，具有全彩切片文件解析算法和控制算法。

13.离网型中小型风力发电系统智能控制器

本项目是研制针对离网型中小型风力发电系统的智能控制器，攻克基于复杂风速环境下的能量流动管理，最优功率跟踪、储能装置评估与均衡充电等关键技术，弥补现有控制器能量转换效率与适用性不足。该控制系统将应用新型智能微电网技术的研制中，为清洁能源的收集利用提供重要科研装备，并为清洁能源的高效利用提供重要技术支撑。主要应用于边防连队、哨所、海岛驻军、渔民牧民、地处野外高山的微波站、公路、铁路无电小站等不便铺设或接入大规模电力系统的地区。

项目研究内容：千瓦级充电控制器硬件电路设计与开发；蓄电池SOC（电池剩余电量）估计与均衡充电方法研究；复杂风速环境下的MPPT（最大功率跟踪）算法研究；离网型风电能源系统监测、管理软件开发。

14.基于深度学习的智能装备核心组件寿命预测

当前的生产设备无论可靠性和自动化程度有多高，都会出现性能衰退乃至故障状况，给企业生产造成负面影响。因此，“生产设备健康状态的透明化管理问题”是未来智能工厂所要着重解决的关键问题，其目标是在工厂运行过程中持续监测每个关键设备/组件的健康状况，并以此为基础优化设备维护工作，进而避免灾难性的、代价高昂的设备意外停机事件。

电机是智能装备（如工业机器人等）中的核心部件，本项目重点针对电机定子绕组绝缘退化监测问题展开研究：运用加速老化实验获取具有不同老化状态的样品；通过光学显微镜获取样品外观图像；利用基于深度学习的计算机视觉算法，通过数据预处理、深度卷积神经网络设计、有监督学习等具体方法，能够有效分析并反映绕组健康状况的退化特征；结合电子参数测量结果预测绕组剩余寿命。

在本项目的实施过程中，学生有机会学习光学显微镜、高精度阻抗分析仪等高端仪器设备的操作方法；了解产品加速老化实验的设计及实验数据的分析方法；并运用当前人工智能领域最前沿的方法——深度学习理论解决实际工程问题，对于培养学生的创新意识和科研探索精神有较大促进意义。

15.混合型仿生水下机器人

本项目旨在开发一种结合了仿生水下机器人和水下滑翔机的小型混合型仿生水下机器人，包含两套推进系统，分别是受生物启发的扑翼推进系统和基于浮力调节的水下滑翔机推进系统。

自然界中的生物为科学家提供了很多灵感，因此仿生学成为当前的一个研究热点。扑翼推进系统受到自然界中的鱼类，包括蝠鲼，鳐鱼等的启发，采取仿生的思路开发和设计，通过控制翅膀的起伏驱动机器人运动。这种推进方式机动灵活，但是能耗较高。水下滑翔机是水下机器人领域的研究热门，中科院沈阳自动化研究所开发的“海翼”系列滑翔机受到习近平主席表扬。水下滑翔机的推进方式通过调节机器人的浮力和重心实现机器人运动，具有能耗低的特点，但是速度慢，机动性差。本项目探索开发一种微型水下机器人，将两种推进方式相结合，使机器人兼具高机动性和低功耗的特点。

本项目所研究内容涉及到多项前沿热门学科，包括人工智能，强化学习，图像处理，3D打印加工技术等高新技术领域。同时有助于实际锻炼学生在硬件电路设计，机械结构设计，控制理论研究与应用等方面的能力，把书本中学到的知识应用于实际项目中去。

16.基于网络大数据的上市公司企业画像技术

当下众多的金融企业都把科技作为其未来发展的核心竞争力，争相投入巨额资金研发新技术。其中基于大数据的企业画像技术就是核心金融技术之一。本项目旨在通过抓取互联网上上市公司的公开数据（包括第三方数据）对上市公司的盈利，销售等做出预测，从抽象的数据中描绘出企业的真实图像，从而给投资者一个简明清晰的企业形象，为正确投资做出参考。本项目推荐使用网络爬虫，机器学习（深度学习），时间序列分析，自然语言处理，仿真分析，关联性分析等技术。